- CCIS 配置输入端

5.	允许通道

3.	触发

- 配置滤波器

4.	ICPS 配置预分频

普通定时器捕获——捕获周期：

PWM捕获——捕获周期和占空比：

同时捕获周期和占空比，所以需要两个通道同时捕获。

CCMR1:

CCER1:

IER:

SMCR:

CR1:

#include "type_def.h"

uint IrCycle = 0;                                  //红外周期

uint IrHigh = 0;                                   //占空比

void delay_1us(void){

asm("nop");

asm("nop");

asm("nop");

asm("nop");

}

void delay_ms(u32 nTime){

u16 i;

while(nTime--)

for(i=900;i>0;i--)

delay_1us();

}

void inline delay_us(unsigned int i){

while(i--)

delay_1us();

}

void Ir_Init(void){

PC_DDR_DDR1 = 0;       //PC1为输入，PC1复用TIM1_CH1

PC_CR1_C11 = 1;

PC_CR2_C21 = 0;         //中断

}

//使用TIM1的PWM输入捕获

void Ir_PWM_Init(void){

TIM1_PSCRH = 0;

TIM1_PSCRL = 0;

TIM1_CCER1 &= 0xee;     //禁止输入捕获IC1,IC2；

TIM1_CCMR1 |= 0x31;     //设置滤波器8个事件周期，CC1通道配置为输入并映射IC1到TI1FP1；

TIM1_CCER1 &= 0xec;     //IC1上升沿触发；

TIM1_CCMR2 |= 0x32;     //设置滤波器8个事件周期，CC2通道配置为输入并映射IC2到TI1FP2；

TIM1_CCER1 |= 0x20;     //IC2下降沿触发，IC1上升沿触发；

TIM1_SMCR |= 0x54;      //01010100 选源触发源为TIFP1 和触发方式 复位模式；

TIM1_CCER1 |= 0x11;     //使能输入捕获1，2；

TIM1_CR1 |= 0x05;       //允许更新请求源，允许计数；

}

void pwm_ch2_output_init(){  	//设置TIM2为输出

TIM2_PSCR = 0X01;

TIM2_ARRH = 0X00;

TIM2_ARRL = 100;

TIM2_CR1 &= 0XFE;

CLK_CKDIVR&= (uint8_t)(~0x18);/*使能内部时钟*/

CLK_CKDIVR|= (uint8_t)0x00;/*设置时钟为内部16M高速时钟*/

TIM2_CCER1 &= 0xFC;

TIM2_CCER1 |= 0x01;

TIM2_CCMR1 &= 0x8F;

TIM2_CCMR1 |= 0X60;

TIM2_CCR1H = 0X00;

TIM2_CCR1L = 52;

TIM2_CR1 |= 0X01;

}

void Ir_Receive(void){

if ((TIM1_SR1_CC1IF == 1)&&(TIM1_SR1_CC2IF == 1)){

IrHigh = (uint)(TIM1_CCR2H);

IrHigh = (IrHigh << 8) + TIM1_CCR2L;  //IrHigh占空比

IrCycle = (uint)(TIM1_CCR1H);

IrCycle = (IrCycle << 8) + TIM1_CCR1L;  //IrCycle周期

}

}

//初始化

void Devices_Init(void){

delay_ms(200);

CLK_CKDIVR&= (uint8_t)(~0x18);/*使能内部时钟*/

CLK_CKDIVR|= (uint8_t)0x00;/*设置时钟为内部16M高速时钟*/

Ir_Init();

pwm_ch2_output_init();

Ir_PWM_Init();

}

//主程序

void main( void ){

Devices_Init();

while(1){

Ir_Receive();

delay_ms(200); //这个delay是必须的，不知道为什么不delay一下可能receive函数中无法进入判断

}

}